# CR800-CDP (VOZ-SMS)

# Nota: Para funciones de voz ver manual completo CR800-CDP

# SMS (resumen)

La central puede enviar SMS de aviso y de respuesta de comandos enviados desde un celular.

Para enviar SMSs a la central se deberá conocer el número de teléfono de la tarjeta SIM (chip)

que se colocó en la central.

Todos los comando deben SMS comenzar y terminar con “*” y contar con un código de seguridad, de fábrica es “1234”

# Ejemplos de comandos:

*1234idfcasa de carlos* (Para programar identificación Ej. “Casa de Carlos”, nótense ubicación de espacios).

*1234sts* (Para saber el estado del sistema)

*1234ara* (Para armar el sistema modo ausente)

*1234dar* (Para desarmar el sistema)

# Respuestas

Los comandos de configuración responden con mensajes que confirman que el comando fue recibido y ejecutado, el resto de los comandos que afectan al estado de la CR800 responden con un mensaje genérico de status.

Los comandos ARA, ARN, ARD, EXC, DAR, PAN, PGM y STS incluyen la información del estado armado, desarmado y listo para armar, y las posibles anomalías, dentro de las cuales se incluyen las salida PGM activadas 1/2, la alarma sonando, las zonas abiertas, las exclusiones, las memorias, las fallas del sistema y las fallas de sensores inalámbricos.

# Comandos

## 1. Configuración

## IDF	Programar identificación

Programa el texto de identificación y fuerza el envío del mensaje de estado completo de la alarma. A continuación de “IDF” va el texto de identificación sin espacio separador entre IDF y la primer palabra (después entre palabras del texto pueden haber espacios) con un máximo de 20 caracteres. Este texto aparecerá en todos los mensajes y las respuestas.

## PIN	Programar código de acceso PIN

Programa el código PIN y fuerza el envío del mensaje de estado completo de la alarma. A continuación de “PIN” va dos veces seguidas el numero de PIN de cuatro dígitos, sin ningún espacio separador.

## SMU	Programar SMS de usuario de llamador

Ej.: *1234SMUXXPUERTADELFONDO* (Puerta del Fondo)

Donde XX es el número de mensaje de 51 a 70 con un máximo de 63 caracteres.

## 2. Armado / desarmado / alarma

## ARA	Armar ausente

## ARN	Armar presente modo noche

## ARD	Armar presente modo día

## EXC	Exclusiones

Excluye la lista de zonas que se incluye a continuación del comando. Los números de zonas pueden ser de 1 o dos dígitos y deben estar separados por algún caracter que no sea numérico como coma, punto o espacio.

## DAR	Desarmar

Si esta armada o en pánico corta la alarma si es que esta sonando, y desarma sin destrabar. Permanece desarmada, no hace rearmado de seguridad.

Siempre corta el localizador.

## PAN	Pánico

Entra en pánico de la misma manera que por control.

## 4. Comandos varios

## STS	Pedido de Status

Fuerza el envío del mensaje de estado completo de la alarma.

## PGM	Salida PGM

Actúa sobre una salida PGM cuyo numero se especifica a continuación del comando.

## ENL	Pedido de conexión para enlace

Inicia una conexión para enlace por IP con el Tausend Monitor. A continuación del comando va el texto de la URL (o dirección IP) del Tausend Monitor seguido de “:” y luego el numero de puerto (igual que en el comando SP1). El Tausend Monitor debe estar en estado de espera de conexión IP.

Ej.: *1234enl200.81.181.12:8022*

## SML	Revisar SMS de llamador

A continuación del comando va el numero de SMS de llamador a revisar. Contesta con el SMS solicitado.